ОКС 97.190

03.180

Изменение № 1 ГОСТ Р 71345–2024 Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей. Общие требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                            №

Дата введения –

Подраздел 3.1 «Термины и определения»:

дополнить пунктом 3.1.1а:

«

3.1.1а встраиваемый ПК: Стационарный компьютер в виде системного блока компактного исполнения.

»;

пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:

«

3.1.2 интерактивная доска: Электронное средство обучения коллективного использования в виде комплекта, состоящего из панели с сенсорным дисплеем, компьютера и (ультра)короткофокусного проектора.

П р и м е ч а н и я:

1.	Сенсорный дисплей выполняет роль устройства интерактивного управления, компьютер транслирует изображение через проектор на поверхность доски.

2.	Требуется наличие совместимого с комплектом интерактивной доски мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки с передвижной колесной базой и возможностью фиксации колес для исключения непроизвольного движения или стационарного настенного крепления (кронштейна).

»;

пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:

«

3.1.3 интерактивная панель: Электронное средство обучения коллективного использования, представляющее собой стационарное (настенное) или мобильное (передвижная стойка) компьютерное устройство, в котором совмещены большой сенсорный экран высокой четкости и встроенная вычислительная система.

П р и м е ч а н и я:

1.	Также может оснащаться дополнительным вычислительным блоком в виде персонального компьютера компактного исполнения.

2. Требуется наличие совместимого с интерактивной панелью мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки с передвижной колесной базой и возможностью фиксации колес для исключения непроизвольного движения или стационарного настенного крепления (кронштейна).

»;

пункт 3.1.4 изложить в новой редакции:

«

3.1.4 информационно-коммуникационная образовательная платформа: Программный комплекс, обеспечивающий организацию образовательного процесса, в том числе доступ к цифровому образовательному контенту, электронный документооборот (журнал, дневник), коммуникацию участников образовательных отношений, трансляцию учебных занятий и аналитику образовательных результатов.

»;

дополнить пунктами 3.1.4а–3.1.4г:

«

3.1.4а	коммутатор: Электронное устройство, объединяющее несколько компьютеров и/или других цифровых устройств в локальную вычислительную сеть, позволяющее им обмениваться данными.

3.1.4б	локальная вычислительная сеть: Вычислительная сеть, охватывающая небольшую территорию и использующая ориентированные на эту территорию средства и методы передачи данных.

П р и м е ч а н и е - Под небольшой территорией понимают здание, предприятие, учреждение.

3.1.4в	массовые коммуникации: Процесс распространения информации и влияния в обществе посредством специальных средств: радио, телевидения, печати, интернета, в результате чего информация поступает сразу к большой группе людей и оказывает влияние на их поведение.

3.1.4г моноблок: Стационарный компьютер индивидуального использования, в корпусе которого объединены компоненты персонального компьютера, включая дисплей и системный блок со встроенными интерфейсами для подключения периферийных устройств и электропитания.

»;

пункт 3.1.5 изложить в новой редакции:

«

3.1.5 ноутбук: Переносной компьютер индивидуального использования, в корпусе которого объединены компоненты персонального компьютера, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батареи.

»;

дополнить пунктами 3.1.5а–3.1.5в:

«

3.1.5а	радиопланирование: Комплекс мероприятий по выбору оптимальной конфигурации беспроводной сети.

3.1.5б сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ-сервис): Программный компонент информационно-коммуникационной образовательной платформы или учебного электронного устройства, реализующий функции адаптивной диагностики знаний, персонализации учебных траекторий и интеллектуальной поддержки педагогической деятельности посредством алгоритмов машинного обучения.

3.1.5в сервисный маршрутизатор: Устройство пакетной сети передачи данных TCP/IP, объединяющее сегменты локальной вычислительной сети и ее элементы и предназначенное для передачи пакетов между ними на основе каких-либо правил.

»;

- пункт 3.1.6 изложить в новой редакции:

«

3.1.6 стационарный персональный компьютер: Стационарный компьютер индивидуального использования, состоящий из отдельных устройств, таких как монитор, системный блок и устройства ввода информации (клавиатура и мышь).

П р и м е ч а н и е - Системный блок представляет собой стационарный компьютер без средств ввода (клавиатура и мышь) и вывода (монитор) информации, укомплектованный только аппаратным обеспечением, исполненный в едином разборном корпусе со встроенными интерфейсами для подключения периферийных устройств и электропитания.

»;

- пункт 3.1.7 изложить в новой редакции:

«

3.1.7 планшетный ПК: Мобильный компьютер индивидуального использования с мобильной операционной системой, сенсорным дисплеем, а также аккумуляторной батареей исполненный в едином тонком и плоском корпусе.

»;

дополнить пунктом 3.1.10а:

«

3.1.10а	электросвязь: Способ передачи информации с помощью электрических сигналов. Включает в себя телефонию, передачу данных через сеть Интернет, радиосвязь и другие виды коммуникации, которые основаны на использовании электричества для передачи информации.

»;

пункт 3.1.12 изложить в новой редакции:

«

3.1.12 ИТ-инфраструктура: Комплексная структура, объединяющая все информационные технологии и ресурсы, используемые конкретной организацией либо компанией.

П р и м е ч а н и е – Информационно-технологическая инфраструктура включает все компьютеры, установленное программное обеспечение, системы связи, информационные центры, сети и базы данных.

»;

пункт 3.1.13 изложить в новой редакции:

«

3.1.143	PoE коммутатор: Электронное устройство, объединяющее несколько компьютеров и/или других цифровых устройств в локальную вычислительную сеть, позволяющее им обмениваться данными с функцией передачи устройствам электропитания по сигнальному кабелю (камеры видеонаблюдения, точки доступа и прочее).

»;

пункт 3.1.14 изложить в новой редакции:

«

3.1.14	IP-адрес: Четырехбайтовое число, уникально определяющее каждый хост в сети Интернет, обычно написанное в пунктирно-десятичной системе обозначений с разделением байтов.

»;

дополнить пунктом 3.14а:

«

3.1.14а	IP-камера: Устройство для видеонаблюдения, которое передает видеопоток в цифровом формате связи.

»;

пункт 3.1.15 изложить в новой редакции:

«

3.1.15 Smart TV: Функция, позволяющая за счет подключения телевизора к интернету расширить его функциональные возможности.

»;

- пункт 3.1.16 изложить в новой редакции:

«

3.1.16 шлем виртуальной реальности: Электронное устройство в виде шлема, снабженное видеоэкраном (исполненного в виде очков с двумя экранами-линзами) и акустической системой, надеваемое на голову.

П р и м е ч а н и е - Шлем демонстрирует два изображения - по одному для каждого глаза, которые обеспечивают объемное изображение. Кроме того, он может содержать гироскопический или инфракрасный датчик положения головы. В комплекте к шлему могут идти манипуляторы различного типа для взаимодействия пользователя с виртуальной реальностью.

»;

Подраздел 3.2 «Обозначения»:

исключить из обозначений «IP-камеры»;

изложить определение следующих обозначений в новой редакции:

«

Wi-Fi	–	технология беспроводной связи, с помощью которой компьютеры, планшеты и другие устройства обмениваются данными посредством радиоволн;

VR	–	виртуальная реальность, формат информационной среды, полностью смоделированной компьютером и отображаемой при помощи специализированных очков или шлема, контроллеров и датчиков;

ЕСИА	–	единая система идентификации и аутентификации.

»;

дополнить следующими обозначениями:

«

3G 	–	стандарт беспроводной передачи данных сотовых сетей мобильной связи третьего поколения;

4G (LTE) 	–	стандарт беспроводной передачи данных сотовых сетей мобильной связи четвертого поколения;

4K	–	 разрешение изображения 4096x2160 пикселей;

8K	–	разрешение изображения 7680×4320 пикселей;

AR	–	дополненная реальность, формат информационной среды, в которой в реальном времени объединены физические и виртуальные объекты;

BIOS	–	набор низкоуровневых программ, загруженных в специальный чип на материнской плате (базовая система ввода-вывода;

Bluetooth	–	стандарт беспроводной связи, обеспечивающий передачу данных между устройствами на небольшие расстояния;

DisplayPort	–	стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов;

DVI	–	стандарт на интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы, телевизоры и проекторы;

FPV	–	First Person View (перевод англ. «вид от первого лица»). Термин, используемый для определения технических устройств, способных передавать видеосигнал удаленному оператору для управления устройством;

Full HD	–	разрешение изображения 1920×1080 пикселей;

GPS	–	система спутниковой навигации, позволяющая определять местоположение объекта или пользователя на поверхности Земли или в околоземном пространстве;

HDMI	–	интерфейс для мультимедиа высокой чёткости. Позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования;

TCP/IP	–	сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде;

IoT	–	Internet of Things (перевод англ. «интернет вещей»). Сеть устройств, подключенных друг к другу и к разным службам, которые обмениваются данными через сеть интернет или другие сети;

LAN	–	интерфейс проводного подключения устройств к локальной сети с помощью Ethernet‑кабеля;

PDF	–	межплатформенный открытый формат электронных документов;

POE	–	технология передачи удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через витую пару в сети Ethernet;

PPT	–	формат файла, используемый в программном обеспечении Microsoft PowerPoint. Это формат презентации, в котором хранятся слайды, используемые для слайд-шоу или презентаций;

PPTX	–	формат файла, используемый в программном обеспечении Microsoft PowerPoint. Это формат презентации, в котором хранятся слайды, используемые для слайд-шоу или презентаций;

QoS	–	набор технологических решений для оптимизации сетевого трафика с помощью назначаемых приоритетов передачи информации;

Quad HD	–	разрешение изображения 2560×1440 пикселей;

RJ45	–	разъем для Ethernet-кабелей, обеспечивающий передачу данных между компьютерами и другими устройствами в локальных вычислительных сетях (также часто упоминаемый 8P8C);

SFP	–	промышленный стандарт модульных компактных приемопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях;

SIM-карта	–	модуль идентификации абонента, который работает в сетях мобильной связи.

U (юнит)	–	неофициальная единица измерения, используемая 
в IT-индустрии для стандартизации размеров оборудования;

Ultra HD	–	разрешение изображения 3840х2160 пикселей;

USB	–	интерфейс подключения периферийных устройств к компьютеру или другому устройству;

VLAN	–	технология, позволяющая строить виртуальные сети с независимой от физических устройств топологией;

VPN	–	технология установления безопасного и зашифрованного соединения между устройством пользователя и сетью интернет через специальный сервер;

ГЛОНАСС	–	российская спутниковая система навигации, позволяющая в любой точке Земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов;

МФУ	–	многофункциональное устройство;

ОВЗ	–	ограниченные возможности здоровья.

ПО	–	программное обеспечение;

СКС	–	структурированная кабельная система.

».

Раздел 4 «Классификация»:

в пункте 4.1 фразу «программное обеспечение» заменить на обозначение «ПО».

Раздел 5 «Общие требования»:

в пунктах 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 фразу «структурированная кабельная система» заменить на обозначение «СКС»;

в пунктах 5.3.3, 5.6 (таблица 2) фразу «программное обеспечение» заменить на обозначение «ПО»;

дополнить пунктом 5.3.4:

«

5.3.4 В целях обеспечения информационной безопасности информационно-коммуникационной образовательной платформы все персональные ЭСО (стационарный ПК, ноутбук, моноблок, планшетный ПК) должны иметь функционал, централизованного управления (удаленного администрирования) устройствами включающий в себя:

- поддержка профиля управления;

- дистанционная блокировка/очистка устройства;

- разграничение прав пользователей по ролям;

- ведение журнала событий безопасности.

»;

в пункте 5.4:

заменить «интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением» на «интерактивная панель»;

заменить «проекционное оборудование с ультракоротким фокусом с настенным креплением, магнитно-маркерной поверхностью» на «интерактивная доска»;

таблица 1:

в столбце «Наименование товара»:

заменить «интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением» на «интерактивная панель»;

заменить «проекционное оборудование с ультракоротким фокусом с настенным креплением, магнитно-маркерной поверхностью» на «интерактивная доска»;

в столбце «Функциональные требования/технические характеристики»:

заменить «56 Gbit/s» на «56 Гбит/с»;

после строки «Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android» дополнить новой строкой:

«

Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

»;

в строке «Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений» после слов «пользовательским интерфейсом» дополнить «сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и»;

в строке «Наличие в комплекте мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки интерактивного комплекса, с передвижной колесной базой и возможностью фиксации колес для исключения непроизвольного движения» после слов «непроизвольного движения» дополнить «или совместимое настенное крепление»;

заменить «тип монтажа – настенный;» на «тип монтажа – настенный/мобильная стойка;»;

после слов «Частота обновления экрана» заменить «– 90 гГц или выше» на 
«– 90 Гц или выше».

Пункт 5.5.2 дополнить новым абзацем:

«

Технические требования к камерам, используемым в видео-конференц-связи:

- разрешение: не менее 1280×720 пикселей (720p HD);

- частота кадров: не менее 25 кадров/с;

- задержка при нормальном качестве канала (≥10 Мбит/с симметрично): не более 300 мс;

- при трансляции на интерактивную панель – поддержка разрешения не менее 1920×1080 пикселей (Full HD).

»;

в пункте 5.5.5 слова «(в том числе планшетный компьютер, ноутбук, персональный компьютер).» заменить на «(в том числе планшетный ПК, ноутбук, моноблок, стационарный ПК).».

В пункте 5.6, второй абзац, первое перечисление изложить в новой редакции:

«

- ноутбуки и/или стационарные ПК с монитором и/или моноблоки для обучающихся и педагогического работника, оснащенные пакетом ПО для обучения языкам программирования;

»;

таблица 2:

в столбце «Наименование товара»:

в первой строке «Планшетный компьютер» заменить на «Планшетный ПК»;

во второй строке «Персональное устройство Тип 1 (ПК)» заменить на «Стационарный ПК»;

в третьей строке «Персональное устройство Тип 2 (Моноблок)» заменить на «Моноблок»;

в четвертой строке «Персональное устройство Тип 3 (Ноутбук)» заменить на «Ноутбук»;

в столбце «Функциональные требования/ технические характеристики»:

в первой строке:

«Объем оперативной памяти - не менее 2 ГБ. Объем встроенной памяти - не менее 16 ГБ.» заменить на:

«

Объем оперативной памяти — не менее 4 ГБ.

Объем встроенной памяти — не менее 128 ГБ.

»;

исключить фразу «- полный дистанционный контроль над всеми функциями смартфона»;

вторая строка:

первый абзац изложить в новой редакции:

«

Стационарный ПК должен состоять из системного блока, отдельного монитора, устройств ввода/вывода (клавиатура, мышь) силовых кабелей, ОС и пакета офисного ПО, совместимого с предустановленной ОС.

»;

«- диагональ экрана — не менее 22 дюймов;» заменить на «- диагональ экрана - не менее 23,8 дюймов»;

в третьей строке «Диагональ экрана - не менее 21 дюйма» заменить на «Диагональ экрана - не менее 23 дюйма.»;

в четвертой строке «Производительность процессора - не менее 5000 единиц.» заменить на:

«

Частота процессора базовая – не менее 1,8 ГГц.

Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не менее 4 Мб.

Количество потоков процессора - не менее 4 шт.

».

Пункт 5.10:

таблицу 4 изложить в новой редакции:

«

Таблица 4

| Электронные средства обучения | Диагональ экрана, дюйм/см, не менее |
| --- | --- |
| Интерактивная доска | 65/165,1 |
| Интерактивная панель | 65/165,1 |
| Монитор, подключаемый к компьютеру | 23,8/60,4 |
| Моноблок | 23/58,4 |
| Ноутбук | 15,6/39,6 |
| Планшетный ПК | 10,5/26,6 |
| Шлем виртуальной реальности | 2,5/6,3 |

»;

третий абзац, после слов «На интерактивной доске» дополнить словами «и интерактивной панели»;

четвертый абзац, после слов «Интерактивную доску» дополнить словами «и интерактивную панель»;

пятый абзац, между словами «Размещение проектора» и «интерактивной доски,» дополнить словами «, входящего в состав комплекта»;

шестой абзац, слова «интерактивной доски (панели)» заменить на «интерактивной доски и интерактивной панели»;

таблица 5:

дополнить новой строкой:

«

| Наименование электронного средства обучения | Обучающиеся/классы | Продолжительность использования, мин, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на уроке | в школе в течение дня | дома (включая досуговую деятельность) в течение дня |
| Моноблок | 6 – 7 лет | 15 | 20 | - |
|  | 1-го – 2-го классов | 20 | 40 | 80 |
|  | 3-го – 4-го классов | 25 | 50 | 90 |
|  | 5-го – 9-го классов | 30 | 60 | 120 |
|  | 10-го – 11-го классов | 35 | 70 | 170 |

»;

в столбце «Наименование электронного средства обучения»:

«Персональный компьютер» заменить на «Стационарный ПК»;

«Планшет» заменить «Планшетный ПК»;

десятый абзац изложить в новой редакции:

«

Интерактивные доски, интерактивные панели, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также стационарные ПК, ноутбуки, планшетные ПК, моноблоки, иные ЭСО используют в соответствии с инструкцией по эксплуатации и/или техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.

»;

одиннадцатый абзац, первое предложение изложить в новой редакции:

«

Минимальная диагональ электронных средств обучения должна составлять для монитора стационарного ПК – не менее 60,4 см, моноблока – не менее 58,4 см, ноутбука - не менее 39,6 см, планшетного ПК - не менее 26,6 см, шлема виртуальной реальности - не менее 6,3 см.

».

Приложение А (справочное) «Номенклатура устройств учебных электронных для детей»:

в пункте А.1.2:

«Персональный компьютер с периферией» заменить на «Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с периферией»;

исключить «АИБС»;

в пунктах А.1.2; А.2.2; А.2.4; А.3.1; А.5.1; А.6.2; А.9.1; А.10.1; А.10.4; А.11.1; А.11.2; А.12.1; А.13.1; А.14.1; А.15.1; А.16.3; А.17.2; А.18.3; А.19.4; А.20.2; А.21.1; А.22.3; А.22.4; А.23.1; А.24.1; А.26.1; А.26.2; А. 27.3; А.27.4; А.27.32; А.27.34; А.28.1; А.28.3; А.29.27; А.29.29; А.29.42 фразу «программное обеспечение» заменить на обозначение «ПО»;

в пункте А.2.1 слова «Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (интерактивная доска, проектор, крепление)» заменить на «Интерактивная доска или интерактивная панель»;

в пункте А.23.1 слова «Персональный компьютер с периферией/ноутбук» заменить на «Стационарный ПК с периферией /моноблок с периферией/ноутбук»;

в пункте А.26.2 слова «Персональный компьютер» заменить на «Стационарный ПК/моноблок/ноутбук»;

в пункт А.27.40 слова «или интерактивной доске» заменить на «, интерактивной доске или интерактивной панели»

пункт А.29 изложить в новой редакции:

«

А.29 Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

»;

Президент Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ»					         А.В. Цицулина